قاعده سه برابر انحراف معیار (3sigma)

قاعده سه برابر انحراف معیار (3sigma) که به «قاعده تجربی» (Empirical Rule) نیز معروف است، یکی از ستون‌های اصلی کنترل کیفیت آماری (SQC) و مدیریت فرآیندهاست. این قاعده بیان می‌کند که در یک توزیع نرمال، تقریباً ۹۹.۷٪ داده‌ها در فاصله سه انحراف معیار از میانگین قرار می‌گیرند.

در ادامه، الزامات پیاده‌سازی و انطباق آن با استانداردهای صنعتی تشریح می‌شود:
 ۱. مفهوم فنی و عملیاتی 3sigma
در سیستم‌های مانیتورینگ سنسورها (مانند همان ماتریس‌هایی که بررسی کردیم)، هر داده‌ای که خارج از محدوده [mu - 3sigma, mu + 3sigma] قرار بگیرد، به عنوان Outlier یا «ناهنجاری» شناخته می‌شود.
- حد بالا (UCL): mu + 3sigma
- حد پایین (LCL): mu - 3sigma
- اگر داده‌ای از این حدود خارج شود، احتمال اینکه این تغییر ناشی از نویز تصادفی باشد کمتر از ۰.۳٪ است؛ لذا سیستم آن را یک «خطای سیستماتیک» یا ناهنجاری واقعی تلقی می‌کند.

 ۲. الزامات اساسی برای پیاده‌سازی (Requirements)
برای اینکه این قاعده در سیستم RCA شما به درستی کار کند، رعایت الزامات زیر حیاتی است:
- الف) فرض نرمال بودن (Normality): این قاعده فقط زمانی دقیق است که داده‌های سنسور دارای «توزیع نرمال» (گوسی) باشند. اگر توزیع داده‌ها چوله (Skewed) باشد، استفاده از 3sigma منجر به هشدارهای کاذب (False Alarms) زیادی می‌شود.
- ب) حجم داده کافی (Sample Size): برای محاسبه یک میانگین (mu) و انحراف معیار (sigma) معتبر، به یک بازه زمانی طولانی از «وضعیت سلامت» (Baseline) نیاز دارید.
- ج) ایستایی داده‌ها (Stationarity): داده‌های سنسور نباید دارای «روند» (Trend) طولانی‌مدت ناشی از عوامل فصلی باشند. در غیر این صورت، 3sigma باید به صورت پویا (Dynamic Threshold) محاسبه شود.
- د) فیلتر کردن نویز اولیه: قبل از اعمال قاعده 3sigma ، داده‌های پرتِ لحظه‌ای (Spikes) ناشی از نوسانات برق یا اختلالات مخابراتی باید حذف شوند تا مقدار sigma را به طور کاذب متورم نکنند.

 ۳. انطباق با استانداردهای مرجع (Standards Compliance)
پیاده‌سازی این قاعده در سیستم‌های عیب‌یابی نیروگاهی و صنعتی با استانداردهای زیر همسو است:
- استاندارد ISO 7870 (Control Charts): این استاندارد مستقیماً به استفاده از حدود 3sigma در نمودارهای کنترل (Shewhart charts) اشاره دارد و آن را مرجعی برای تشخیص خروج فرآیند از کنترل (Out of Control) می‌داند.
- استاندارد ISO 13379 (Condition Monitoring): در بخش تفسیر داده‌ها، این استاندارد توصیه می‌کند که آستانه‌های هشدار (AlertAlarm) بر اساس فواصل آماری از وضعیت Baseline تعیین شوند که 3sigma متداول‌ترین آن‌هاست.

- متدولوژی Six Sigma: در این متدولوژی، هدف رسیدن به سطحی است که فرآیند تا ۶ برابر انحراف معیار از حدود بالا و پایین فاصله داشته باشد، اما 3sigma را به عنوان مرز عملیاتی برای شناسایی عیوب در لحظه (Real-time) می‌پذیرد.
- استاندارد IEEE 1451: در بحث سنسورهای هوشمند، برای تشخیص خودکار خطای سنسور (Self-Diagnostic)، استفاده از مقایسه آماری با رفتار گذشته (که 3sigma مبنای آن است) توصیه شده است.

 ۴. ترکیب 3sigma با ماتریس‌های RCA شما
در سیستمی که طراحی کرده‌اید، می‌توانید از این قاعده در ستون Deviation Score استفاده کنید:
1. اگر `Deviation Score` بین 1sigma تا 2sigma باشد rightarrow وضعیت عادیتغییرات جزئی.
2. اگر بین 2sigma تا 3sigma باشد rightarrow وضعیت هشدار (Warning) (احتمال شروع فرسودگی).
3. اگر > 3sigma باشد rightarrow وضعیت بحرانی (Action Required) و ثبت در ردیف‌های بالای جدول RCA.

نکته کلیدی: در سیستم‌های حساس، گاهی از قاعده ۲ سیگما برای "هشدار اولیه" و از ۳ سیگما برای "توقف اقدام قطعی" استفاده می‌شود تا زمان کافی برای واکاوی (Investigation) وجود داشته باشد.