تفسیر ماتریس تغییرات دلتا (Delta Change Matrix)

 ۱. مفهوم اعداد در ماتریس دلتا
در این ماتریس، هر سلول حاصل رابطه Delta R = R_Current-R_Baseline است:
 عدد نزدیک به صفر (سفید یا بدون رنگ): نشان‌دهنده این است که رابطه بین دو سنسور نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده (ثبات سلامت).
 عدد منفی بزرگ (مثلاً ۰.۴): نشان‌دهنده تضعیف رابطه است. یعنی دو سنسوری که قبلاً با هم هم‌رفتار بوده‌اند، اکنون از هم تبعیت نمی‌کنند (نشانه بروز عیب).
 عدد مثبت بزرگ (مثلاً ۰.۳+): نشان‌دهنده تقویت غیرعادی رابطه است. گاهی اوقات بروز یک خطای مشترک (مانند نویز روی کابل مشترک) باعث می‌شود دو سنسور بی‌ربط، ناگهان شبیه هم رفتار کنند.

 ۲. استراتژی تشخیص از روی الگوهای دلتا
تفسیر این ماتریس بر اساس تمرکز اعداد غیرصفر انجام می‌شود:

 الف) لکه‌های پراکنده (Isolated Deltas):
اگر تنها در چند خانه معدود، اعداد بزرگی مشاهده می‌کنید، عیب مربوط به «اتصالات یا تجهیزات واسط» بین آن دو سنسور خاص است (مثلاً گرفتگی یک لوله فرعی یا خرابی یک شیر ایزوله).

 ب) الگوی سطری یا ستونی (RowColumn Dominance):
اگر یک سطر یا ستون کامل (مثلاً مربوط به سنسور فشار خروجی) دارای اعداد دلتای بزرگ است:
تفسیر: آن سنسور خاص در حال «تولید خطا» در کل سیستم است. 
ریشه عیب: سنسور مذکور یا از کالیبراسیون خارج شده (Drift) یا تجهیز فیزیکی که سنسور مستقیماً روی آن نصب است (مثلاً پروانه پمپ) دچار آسیب کلی شده است.

 ج) بلوک‌های تغییر (Cluster Changes):
اگر یک بلوک از سنسورهای مربوط به یک بخش (مثلاً بخش توربین) همگی دلتای بزرگی نشان می‌دهند:
تفسیر: یک تغییر سیستمی در آن ناحیه رخ داده است. 
ریشه عیب: تغییر در شرایط فرآیندی یا خروج کل آن ساب‌سیستم از نقطه کارکرد بهینه.

 ۳. تحلیل شدت (Severity) بر اساس دلتا
می‌توانید برای اعداد دلتا، «سطح بحرانیت» تعریف کنید:
1. Delta < 0.1: نویز سیستم (تغییرات نادیده گرفته می‌شود).
2. 0.1 < Delta < 0.3: هشدار اولیه (بروز فرسودگی یا تغییرات تدریجی).
3. Delta > 0.4: وضعیت بحرانی (ناهنجاری قطعی و نیاز به مداخله فوری).
 ۴. مثال عملی: عیب‌یابی در سیستم روغن‌کاری

فرض کنید در ماتریس دلتا، سطر مربوط به «سنسور دمای یاتاقان شماره ۲» نسبت به ماه قبل، در تمامی ستون‌ها اعداد منفی بزرگی را نشان می‌دهد:

 مشاهده در ماتریس عادی: ممکن است دما فقط ۳ درجه بالا رفته باشد و آلارمی صادر نشود.
 مشاهده در ماتریس دلتا: چون دمای این یاتاقان دیگر با «فشار روغن»، «دور توربین» و «دمای روغن ورودی» مثل سابق (Baseline) هماهنگ نیست، دلتاهای بزرگی در سطر مربوطه ظاهر می‌شود.
 تفسیر نهایی: با وجود عدم صدور آلارم دمایی، ماتریس دلتا ثابت می‌کند که رفتار حرارتی این یاتاقان تغییر کرده است. این یعنی لایه روغن (Oil Film) نازک شده یا سایش در بابیت آغاز شده است.

 مزیت ماتریس دلتا:
این ماتریس به جای بمباران اطلاعاتی اپراتور با اعداد مختلف، فقط «تغییرات معنادار» را هایلایت می‌کند. در واقع این ماتریس به شما می‌گوید: «به بقیه سنسورها نگاه نکن، فقط این‌هایی که رنگشان تغییر کرده را بررسی کن.» این کار سرعت عیب‌یابی (MTTR) را به شدت افزایش می‌دهد.