ماتریس خطای همبستگی جزئی (Partial Correlation Fault Matrix)

در این ماتریس، مقدار هر سلول نشان‌دهنده همبستگی دو سنسور است، در حالی که اثر تمام سنسورهای دیگر «حذف» یا «کنترل» شده است.

 ۱. منطق شناسایی «ریشه عیب» (The Root Cause Logic)
تفاوت کلیدی این ماتریس با همبستگی معمولی در این است: در همبستگی معمولی، اگر سنسور A خراب شود، ممکن است سنسور B و C هم به دلیل وابستگی فیزیکی، تغییر نشان دهند (اثر کاذب). اما در ماتریس Partial:
 اگر سلول (A, B) تغییر بزرگی نشان دهد: یعنی سنسور A و B مستقیماً با هم مشکل پیدا کرده‌اند و این مشکل ناشی از تغییر در سایر سنسورها (مثل دمای محیط یا بار توربین) نیست.

۲. الگوهای تشخیص خطا در ماتریس Partial

الف) الگوی تک‌ستونیتک‌سطری (The Lone Ranger):
اگر در ماتریس، فقط یک سطر (مثلاً سنسور فشار خروجی پمپ) در برخورد با اکثر سنسورهای دیگر، مقادیر غیرعادی (رنگ تند) نشان دهد:
 تفسیر: ریشه عیب «قطعاً» در خود این سنسور یا تجهیز متصل به آن است. 
 چرا؟ چون اگر مشکل از جای دیگری بود، اثر آن توسط الگوریتم Partial حذف می‌شد. وقتی پس از فیلتر کردن اثرِ بقیه، باز هم این سنسور با همه ناسازگار است، یعنی خودش منبعِ تولید نویز یا خطاست.

ب) جفت‌سنسورهای ایزوله (The Isolated Pair):
اگر فقط یک سلول (مثلاً رابطه بین دمای یاتاقان و لرزش یاتاقان) تغییر کرده و بقیه ماتریس سفید باقی بماند:
 تفسیر: عیب در «رابطه فیزیکی» بین این دو است، نه کل سیستم.
 ریشه عیب: مثلاً در سیستم روغن‌کاری، اگر همبستگی جزئی بین «فشار روغن» و «دبی روغن» کم شود، نشان‌دهنده گرفتگی در مسیر بین این دو سنسور (مثل کثیفی فیلتر) است.

ج) محو شدن همبستگی (Vanishing Correlation):
در حالت نرمال، برخی سنسورها باید همبستگی جزئی بالایی داشته باشند (مثلاً توان خروجی و مصرف سوخت). اگر در ماتریس جدید، مقدار این سلول به سمت صفر میل کند:
 تفسیر: «پیوند فیزیکی» سیستم گسسته شده است.

مثال: در یک توربین، اگر همبستگی جزئی بین «دمای اگزوز» و «دبی سوخت» از بین برود، یعنی احتراق به صورت ناقص یا غیربهینه انجام می‌شود؛ سنسورها سالم هستند اما فرآیند فیزیکی از کنترل خارج شده است.

 ۳. تفاوت خروجی ماتریس دلتا و ماتریس Partial (یک مثال عملی)

فرض کنید یک نشت هوا در بدنه کمپرسور رخ داده است:
 در ماتریس دلتا: شما یک «بلوک قرمز» بزرگ می‌بینید. تمام سنسورهای فشار، دما و دبی تغییر نشان می‌دهند چون همگی به هم وابسته‌اند. اپراتور گیج می‌شود که مشکل از کجاست.
 در ماتریس Partial: الگوریتم اثر تغییرات فشار و دما را از روی هم برمی‌دارد. در نهایت، فقط سلول‌هایی که مربوط به «دبی عبوری» و «فشار دیفرانسیل» هستند رنگی باقی می‌مانند. 
 تشخیص نهایی: سیستم به اپراتور می‌گوید: «تغییرات دما و فشار معلول هستند؛ ریشه اصلی تغییر در نسبتِ دبی به فشار است. احتمال نشت وجود دارد.»