Partial Correlation(RCA)

تحلیل همبستگی جزئی (Partial Correlation) بر اساس استاندارد ISO 133792، ابزاری پیشرفته برای ریشه‌یابی خطا  (RCA)  در سیستم‌های نیروگاهی است. این روش با حذف اثر متغیرهای مداخله‌گر (مانند تغییرات بار یا دمای محیط)، رابطه خالص و مستقیم بین جفت‌سنسورها را استخراج می‌کند. بدین ترتیب، سیستم قادر است بین «علت» (سنسوری که منشأ خطاست) و «معلول» (سنسورهایی که صرفاً تحت تأثیر اثر دومینوی خطا قرار گرفته‌اند) تفکیک قائل شده و از اعلام هشدارهای کاذب جلوگیری کند.

در فاز شناسایی، «ماتریس تغییرات دلتا» به عنوان یک نقشه حرارتی، میزان انحراف از وضعیت بهینه (Baseline) را نمایش می‌دهد. الگوهای موجود در این ماتریس پیام‌های فنی مشخصی دارند؛ به طوری که لکه‌های پراکنده نشان‌دهنده نقص در تجهیزات واسط، الگوهای سطریستونی نشان‌دهنده خرابی خودِ سنسور (Drift)، و تغییرات بلوکی نشان‌دهنده خروج کل ساب‌سیستم از نقطه کارکرد بهینه هستند. این بصری‌سازی، تمرکز اپراتور را از صدها داده پراکنده به سمت «تغییرات معنادار» معطوف می‌کند.

برای تحلیل دقیق‌تر، «جدول پایش سلامت پیوندها» تمام روابط را بر اساس قدر مطلق تغییرات (Abs Change) اولویت‌بندی می‌کند. در این جدول، جفت‌سنسورهایی که بیشترین انحراف را تجربه کرده‌اند در صدر قرار می‌گیرند. اگر با بروز خطا، همبستگی جزئی به سمت صفر میل کند، نشان‌دهنده گسست کامل پیوند فیزیکی (مانند نشتی یا شکستگی) است، اما اگر همبستگی همچنان بالا بماند و فقط مقدار آن جابجا شود، سیستم دچار تغییر در نقطه کارکرد (افت راندمان) شده است.

در نهایت، استراتژی عیب‌یابی با استفاده از «تکنیک تقاطع» تکمیل می‌شود؛ سنسوری که نام آن در بیشترین ردیف‌های بحرانی جدول تکرار شده باشد، به عنوان ریشه اصلی خطا (Root Cause) ایزوله می‌گردد. این رویکرد ساختاریافته، علاوه بر افزایش چشمگیر سرعت عیب‌یابی (کاهش MTTR)، از تعویض قطعات سالم جلوگیری کرده و با پیش‌بینی خرابی‌ها قبل از رسیدن به سطح آلارم، پایداری عملیاتی و کاهش هزینه‌های نگهداری را تضمین می‌کند.

۱. تبیین متدولوژی و استانداردهای مرجع
در سیستم‌های پیچیده نیروگاهی، متغیرها به شدت به یکدیگر وابسته هستند؛ لذا بروز یک خطا در یک بخش، منجر به تغییر رفتار زنجیره‌ای در سایر سنسورها می‌شود. تحلیل همبستگی جزئی (Partial Correlation) بر اساس استاندارد مرجع ISO 133792 (تکنیک‌های پیشرفته برای تفسیر داده‌ها و عیب‌یابی)، ابزاری جهت «تفکیک اثرات» است. این متدولوژی با حذف اثر متغیرهای واسطه و مداخله‌گر، مستقیماً بر رابطه خالص بین دو متغیر تمرکز کرده و از این طریق، سنسوری که منشاء اصلی (Root Cause) انحراف در سیستم بوده است را شناسایی می‌کند.

 ۲. راهنمای کاربردی و نحوه عملکرد در داشبورد
در زمان بروز ناهنجاری، ممکن است در ماتریس همبستگی عمومی، چندین جفت‌سنسور همزمان تغییر رنگ دهند (اثر دومینو). ماژول همبستگی جزئی در این مرحله وارد عمل می‌شود:

 حذف اثرات کاذب (Decorrelation): این ابزار اثرات ناشی از تغییرات بار یا شرایط محیطی که بر همه سنسورها اثر می‌گذارد را فیلتر می‌کند.
 شناسایی گره بحرانی: در داشبورد، سنسوری که پس از حذف اثر سایر متغیرها، همچنان بیشترین میزان انحراف یا ضعیف‌ترین پیوند را با مدل سلامت نشان می‌دهد، به عنوان «ریشه خطا» معرفی می‌گردد.
 تمایز بین معلول و علت: این تحلیل به اپراتور کمک می‌کند تا بفهمد کدام تغییر در سنسورها «علت» (Cause) و کدام یک صرفاً «واکنشمعلول» (Effect) نسبت به خطای رخ داده است.

 ۳. پروتکل عیب‌یابی و ریشه‌یابی خطا (RCA Process)
هنگامی که داشبورد هشدار «تغییرات چندگانه همبستگی» را صادر می‌کند، فرآیند ذیل جهت ریشه‌یابی طی می‌شود:

1. بررسی شبکه‌ای: ابتدا تمام روابط متأثر شناسایی می‌شوند.
2. اعمال فیلتر جزئی (Partial Filtering): با استفاده از الگوریتم همبستگی جزئی، اثر متغیرهای کلان (مانند توان خروجی یا دمای محیط) از محاسبات حذف می‌شود.
3. ایزوله‌سازی منبع: سنسوری که پس از فیلترینگ، کمترین همبستگی جزئی را با وضعیت نرمال حفظ کرده است، به عنوان قطعه یا زیرسیستمی که دچار نقص فنی شده، ایزوله و جهت بازرسی فنی اعلام می‌گردد.

 ۴. مطالعه موردی: نشت داخلی در سیستم والوهای کنترلی
فرض کنید در یک زیرسیستم، سنسورهای «فشار ورودی»، «فشار خروجی» و «دمای بدنه والو» همگی همزمان دچار تغییر در ماتریس همبستگی شده‌اند:

چالش تشخیص: در نگاه اول (همبستگی عمومی)، مشخص نیست که آیا مشکل از افت فشار بالادست است یا خرابی مکانیکی والو.
 تحلیل با همبستگی جزئی: این ماژول اثر «فشار ورودی» را از محاسبات حذف می‌کند. 
اگر پس از حذف اثر فشار ورودی، همبستگی بین «فشار خروجی» و «دمای بدنه» همچنان غیرعادی (آبی کمرنگ) باقی بماند، ثابت می‌شود که منشاء عیب در خودِ والو (مثلاً نشت داخلی یا گرفتگی) است. اما اگر با حذف اثر فشار ورودی، رابطه سایر سنسورها نرمال شد، مشخص می‌شود که والو سالم است و ریشه عیب در نوسانات فشار منبع تغذیه می‌باشد.
 خروجی داشبورد: سیستم به جای اعلام خطا در کل خط، به طور دقیق بر روی والو یا پمپ مربوطه متمرکز شده و از تعویض یا بازرسی قطعات سالم جلوگیری می‌کند.

ماتریس تغییرات دلتا (Delta Change Matrix) در واقع «ماتریسِ تفاوت‌ها» است. این ماتریس از حاصل‌تفرق ماتریس وضعیت فعلی (Current) از ماتریس خط مبنا (Baseline) به دست می‌آید. به زبان ساده، این ماتریس به شما می‌گوید که «نسبت به حالت ایده‌آل، چقدر و در کجاها منحرف شده‌ایم؟»

در ادامه، نحوه تفسیر فنی و مهندسی این ماتریس برای عیب‌یابی دقیق تشریح می‌شود:

تفسیر ماتریس تغییرات دلتا (Delta Change Matrix)

 ۱. مفهوم اعداد در ماتریس دلتا
در این ماتریس، هر سلول حاصل رابطه Delta R = R_{Current}  R_{Baseline} است:
 عدد نزدیک به صفر (سفید یا بدون رنگ): نشان‌دهنده این است که رابطه بین دو سنسور نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده (ثبات سلامت).
 عدد منفی بزرگ (مثلاً ۰.۴): نشان‌دهنده تضعیف رابطه است. یعنی دو سنسوری که قبلاً با هم هم‌رفتار بوده‌اند، اکنون از هم تبعیت نمی‌کنند (نشانه بروز عیب).
 عدد مثبت بزرگ (مثلاً ۰.۳+): نشان‌دهنده تقویت غیرعادی رابطه است. گاهی اوقات بروز یک خطای مشترک (مانند نویز روی کابل مشترک) باعث می‌شود دو سنسور بی‌ربط، ناگهان شبیه هم رفتار کنند.

 ۲. استراتژی تشخیص از روی الگوهای دلتا
تفسیر این ماتریس بر اساس تمرکز اعداد غیرصفر انجام می‌شود:

 الف) لکه‌های پراکنده (Isolated Deltas):
اگر تنها در چند خانه معدود، اعداد بزرگی مشاهده می‌کنید، عیب مربوط به «اتصالات یا تجهیزات واسط» بین آن دو سنسور خاص است (مثلاً گرفتگی یک لوله فرعی یا خرابی یک شیر ایزوله).

 ب) الگوی سطری یا ستونی (RowColumn Dominance):
اگر یک سطر یا ستون کامل (مثلاً مربوط به سنسور فشار خروجی) دارای اعداد دلتای بزرگ است:
تفسیر: آن سنسور خاص در حال «تولید خطا» در کل سیستم است. 
ریشه عیب: سنسور مذکور یا از کالیبراسیون خارج شده (Drift) یا تجهیز فیزیکی که سنسور مستقیماً روی آن نصب است (مثلاً پروانه پمپ) دچار آسیب کلی شده است.

 ج) بلوک‌های تغییر (Cluster Changes):
اگر یک بلوک از سنسورهای مربوط به یک بخش (مثلاً بخش توربین) همگی دلتای بزرگی نشان می‌دهند:
تفسیر: یک تغییر سیستمی در آن ناحیه رخ داده است. 
ریشه عیب: تغییر در شرایط فرآیندی یا خروج کل آن ساب‌سیستم از نقطه کارکرد بهینه.

 ۳. تحلیل شدت (Severity) بر اساس دلتا
می‌توانید برای اعداد دلتا، «سطح بحرانیت» تعریف کنید:
1. Delta < 0.1: نویز سیستم (تغییرات نادیده گرفته می‌شود).
2. 0.1 < Delta < 0.3: هشدار اولیه (بروز فرسودگی یا تغییرات تدریجی).
3. Delta > 0.4: وضعیت بحرانی (ناهنجاری قطعی و نیاز به مداخله فوری).
 ۴. مثال عملی: عیب‌یابی در سیستم روغن‌کاری

فرض کنید در ماتریس دلتا، سطر مربوط به «سنسور دمای یاتاقان شماره ۲» نسبت به ماه قبل، در تمامی ستون‌ها اعداد منفی بزرگی را نشان می‌دهد:

 مشاهده در ماتریس عادی: ممکن است دما فقط ۳ درجه بالا رفته باشد و آلارمی صادر نشود.
 مشاهده در ماتریس دلتا: چون دمای این یاتاقان دیگر با «فشار روغن»، «دور توربین» و «دمای روغن ورودی» مثل سابق (Baseline) هماهنگ نیست، دلتاهای بزرگی در سطر مربوطه ظاهر می‌شود.
 تفسیر نهایی: با وجود عدم صدور آلارم دمایی، ماتریس دلتا ثابت می‌کند که رفتار حرارتی این یاتاقان تغییر کرده است. این یعنی لایه روغن (Oil Film) نازک شده یا سایش در بابیت آغاز شده است.

 مزیت ماتریس دلتا:
این ماتریس به جای بمباران اطلاعاتی اپراتور با اعداد مختلف، فقط «تغییرات معنادار» را هایلایت می‌کند. در واقع این ماتریس به شما می‌گوید: «به بقیه سنسورها نگاه نکن، فقط این‌هایی که رنگشان تغییر کرده را بررسی کن.» این کار سرعت عیب‌یابی (MTTR) را به شدت افزایش می‌دهد.

تفسیر جدول RCA Summary

 Change Normalized & Change Score Delta:
این دو ستون میزان «تغییر رفتار» سنسور را نشان می‌دهند. `Change Normalized` تغییرات را در بازه استاندارد (مثلاً ۰ تا ۱) می‌آورد و `Change Score Delta` نشان می‌دهد که این تغییر نسبت به حالت قبل چقدر جهش داشته است.
تفسیر: اگر این اعداد بالا باشند، یعنی سنسور از "ثبات" خارج شده است.
 Deviation Normalized & Deviation Score:
این ستون‌ها میزان «انحراف از مدل سلامت» را اندازه‌گیری می‌کنند. 
تفسیر: تفاوت این با ستون قبلی در این است که سنسور ممکن است تغییر کند (Change) اما هنوز در محدوده مجاز انحراف (Deviation) باشد. اگر هر دو بالا باشند، یعنی سنسور به طور قطع در وضعیت غیرعادی است.
 Strength Score Fault:
این ستون قدرتِ پیوندهای سنسور را در لحظه خطا نشان می‌دهد.
تفسیر: اگر این عدد پایین باشد، یعنی سنسور پیوندهای فیزیکی خود را با بقیه شبکه از دست داده و "ایزوله" شده است (نشانه‌ای قوی از خرابی خودِ سنسور).
 RCA Score:
این ستون تجمیع ریاضی تمام امتیازات بالاست. در واقع وزن‌دهی به انحرافات و تغییرات سنسور است.
 Root Cause Suspicion (ظن ریشه خطا):
این خروجی نهایی است. عددی است که میزان "متهم بودن" سنسور را نشان می‌دهد.

 ۲. نحوه تفسیر ماتریس (جدول) بر اساس این مقادیر
برای تحلیل ردیف‌ها، باید سنسورها را در سه گروه دسته‌بندی کنید:

 گروه اول: ریشه خطا (The Prime Suspect)
 مشخصات: دارای بالاترین مقدار در Root Cause Suspicion و RCA Score.
 تحلیل: در این سنسور، هم `Deviation Score` بالاست (از نرمال فاصله گرفته) و هم `Change Score Delta` (تغییر ناگهانی داشته). اگر در این حالت `Strength Score Fault` پایین باشد، یعنی سنسور به کلی از کالیبراسیون خارج شده یا سوخته است.
 گروه دوم: سنسورهای متأثر (Secondary Victims)
 مشخصات: `Deviation Score` بالا دارند اما Root Cause Suspicion آن‌ها پایین است.
 تحلیل: این سنسورها در ظاهر عدد غیرعادی نشان می‌دهند، اما مدل ریاضی تشخیص داده که تغییر آن‌ها «علت» نیست، بلکه «معلولِ» تغییر سنسور دیگری است. (اثر دومینو).

 گروه سوم: نویز سیستم (Normal Fluctuations)
 مشخصات: اعداد در ستون‌های Normalized نزدیک به صفر هستند.
 تحلیل: این سنسورها علی‌رغم نوسانات جزئی، هنوز در حال پیروی از مدل سلامت هستند و نیاز به بازرسی ندارند.

 ۳. الگوریتم تصمیم‌گیری برای اپراتور

1. مرتب‌سازی: جدول را بر اساس ستون Root Cause Suspicion به صورت نزولی مرتب کنید.
2. بررسی دو ردیف اول: سنسوری که در صدر قرار می‌گیرد، «ریشه خطا» است. 
3. تأیید با Strength Score:
اگر سنسور صدرنشین، Strength Score Fault پایینی داشت rightarrow خطای ابزار دقیق (سنسور را عوض کنید).
اگر سنسور صدرنشین، Strength Score Fault بالایی داشت rightarrow خطای فرآیندیمکانیکی (تجهیز را بازرسی کنید، چون سنسور هنوز با قدرت در حال گزارشِ یک فاجعه واقعی است).

تفسیر ماتریس خطای همبستگی جزئی (Partial Correlation Fault Matrix)

در این ماتریس، مقدار هر سلول نشان‌دهنده همبستگی دو سنسور است، در حالی که اثر تمام سنسورهای دیگر «حذف» یا «کنترل» شده است.

 ۱. منطق شناسایی «ریشه عیب» (The Root Cause Logic)
تفاوت کلیدی این ماتریس با همبستگی معمولی در این است: در همبستگی معمولی، اگر سنسور A خراب شود، ممکن است سنسور B و C هم به دلیل وابستگی فیزیکی، تغییر نشان دهند (اثر کاذب). اما در ماتریس Partial:
 اگر سلول (A, B) تغییر بزرگی نشان دهد: یعنی سنسور A و B مستقیماً با هم مشکل پیدا کرده‌اند و این مشکل ناشی از تغییر در سایر سنسورها (مثل دمای محیط یا بار توربین) نیست.

۲. الگوهای تشخیص خطا در ماتریس Partial

الف) الگوی تک‌ستونیتک‌سطری (The Lone Ranger):
اگر در ماتریس، فقط یک سطر (مثلاً سنسور فشار خروجی پمپ) در برخورد با اکثر سنسورهای دیگر، مقادیر غیرعادی (رنگ تند) نشان دهد:
 تفسیر: ریشه عیب «قطعاً» در خود این سنسور یا تجهیز متصل به آن است. 
 چرا؟ چون اگر مشکل از جای دیگری بود، اثر آن توسط الگوریتم Partial حذف می‌شد. وقتی پس از فیلتر کردن اثرِ بقیه، باز هم این سنسور با همه ناسازگار است، یعنی خودش منبعِ تولید نویز یا خطاست.

ب) جفت‌سنسورهای ایزوله (The Isolated Pair):
اگر فقط یک سلول (مثلاً رابطه بین دمای یاتاقان و لرزش یاتاقان) تغییر کرده و بقیه ماتریس سفید باقی بماند:
 تفسیر: عیب در «رابطه فیزیکی» بین این دو است، نه کل سیستم.
 ریشه عیب: مثلاً در سیستم روغن‌کاری، اگر همبستگی جزئی بین «فشار روغن» و «دبی روغن» کم شود، نشان‌دهنده گرفتگی در مسیر بین این دو سنسور (مثل کثیفی فیلتر) است.

ج) محو شدن همبستگی (Vanishing Correlation):
در حالت نرمال، برخی سنسورها باید همبستگی جزئی بالایی داشته باشند (مثلاً توان خروجی و مصرف سوخت). اگر در ماتریس جدید، مقدار این سلول به سمت صفر میل کند:
 تفسیر: «پیوند فیزیکی» سیستم گسسته شده است.

مثال: در یک توربین، اگر همبستگی جزئی بین «دمای اگزوز» و «دبی سوخت» از بین برود، یعنی احتراق به صورت ناقص یا غیربهینه انجام می‌شود؛ سنسورها سالم هستند اما فرآیند فیزیکی از کنترل خارج شده است.

 ۳. تفاوت خروجی ماتریس دلتا و ماتریس Partial (یک مثال عملی)

فرض کنید یک نشت هوا در بدنه کمپرسور رخ داده است:
 در ماتریس دلتا: شما یک «بلوک قرمز» بزرگ می‌بینید. تمام سنسورهای فشار، دما و دبی تغییر نشان می‌دهند چون همگی به هم وابسته‌اند. اپراتور گیج می‌شود که مشکل از کجاست.
 در ماتریس Partial: الگوریتم اثر تغییرات فشار و دما را از روی هم برمی‌دارد. در نهایت، فقط سلول‌هایی که مربوط به «دبی عبوری» و «فشار دیفرانسیل» هستند رنگی باقی می‌مانند. 
 تشخیص نهایی: سیستم به اپراتور می‌گوید: «تغییرات دما و فشار معلول هستند؛ ریشه اصلی تغییر در نسبتِ دبی به فشار است. احتمال نشت وجود دارد.»

Sensor Pair Diagnostic Matrix (SPDM) 

در اینجا نحوه خواندن هر ردیف را به ترتیب اولویت بررسی می‌کنیم:

الف) ستون Baseline vs Fault (وضعیت سلامت در برابر خطا)
این دو ستون «رفتار خالص» دو سنسور را با هم مقایسه می‌کنند:
 اگر در Baseline عدد بالا باشد (مثلاً ۰.۸) و در Fault به شدت افت کند (مثلاً ۰.۲): یعنی یک گسست فیزیکی یا خرابی جدی در آن ناحیه رخ داده است.
 اگر در هر دو حالت عدد پایین باشد: یعنی این دو سنسور ذاتا رابطه مستقیمی با هم ندارند و تغییرات در ردیف‌های مربوط به آن‌ها ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد.

ب) ستون Delta Change (جهت‌گیری انحراف)
این ستون به شما می‌گوید که رابطه «سرد» شده یا «گرم» (تقویت یا تضعیف):
 دلتای منفی: یعنی همبستگی ضعیف شده (رابطه از دست رفته).
 دلتای مثبت: یعنی همبستگی به طور غیرعادی قوی شده (مثلاً نویز مشترک یا یک عامل خارجی ناخواسته هر دو را با هم تحت تأثیر قرار داده است).

ج) ستون Abs Change 
این مهم‌ترین ستون برای Priority (اولویت‌بندی) است. چون برای ما مهم نیست تغییر مثبت بوده یا منفی؛ ما به دنبال «بزرگترین انحراف» هستیم.
 اعداد بالا در Abs Change: اولین جایی است که چشم اپراتور باید ببیند. هر ردیفی که Abs Change بزرگتری دارد، یعنی آن جفت‌سنسور در مرکز بحران قرار دارند.

استراتژی عیب‌یابی بر اساس این جدول (الگوریتم ذهنی)
وقتی جدول را باز می‌کنید، به این ترتیب عمل کنید:

1. فیلتر اول: جدول را بر اساس Abs Change به صورت نزولی (از بزرگ به کوچک) مرتب کنید.
2. تحلیل ردیف‌های اول:
اگر در یک ردیف، Abs Change بالاست و مقدار Partial Fault به سمت صفر میل کرده: یعنی رابطه فیزیکی بین این دو سنسور کاملاً قطع شده (مثلاً یک لوله بین دو سنسور فشار ترکیده است).
اگر در یک ردیف، Abs Change بالاست اما مقدار Partial Fault هنوز عدد بزرگی است (فقط علامتش عوض شده یا کمی جابجا شده): یعنی سنسورها هنوز با هم در ارتباطند اما «نقطه کارکرد» تغییر کرده است (مثلاً تغییر بار یا راندمان).

3. تکنیک تقاطع: نگاه کنید کدام سنسور در اکثر ردیف‌های «بحرانی» (Abs Change بالا) تکرار شده است؟ 
مثال: اگر در ۵ ردیف اول که بیشترین انحراف را دارند، نام `Pressure_Sensor_01` تکرار شده باشد، آن سنسور «متهم ردیف اول» یا ریشه خطا (RCA) است.