Residual Analysis

 ۱. تبیین متدولوژی و استانداردهای مرجع
تحلیل باقی‌مانده (Residual) یکی از دقیق‌ترین روش‌های پایش وضعیت مبتنی بر مدل (Modelbased Monitoring) است که بر اساس استاندارد مرجع ISO 133811 (اصول پیش‌بینی و پایش وضعیت) طراحی شده است. در این تکنیک، برخلاف پایش ساده‌ی همبستگی، یک مدل ریاضی (رگرسیون) میان متغیرها تعریف می‌شود که «رفتار ایده‌آل» تجهیز را در تمامی نقاط کارکردی (Operating Points) شبیه‌سازی می‌کند. «باقی‌مانده» در واقع تفاضل بین مقدار واقعیِ قرائت شده توسط سنسور و مقدار پیش‌بینی شده توسط مدل رگرسیون است.

 ۲. راهنمای تفسیر منحنی خطای رگرسیون (Residual Curve)
منحنی طراحی شده در این داشبورد، نوسانات خطا (Residual) را در طول زمان نشان می‌دهد. نحوه تفسیر این منحنی به شرح ذیل است:

 انطباق بر خط صفر (Zero Baseline):
نوسان منحنی در نزدیکی عدد صفر، نشان‌دهنده انطباق کامل رفتار فیزیکی تجهیز با مدل نرمال است. این وضعیت مؤید سلامت کامل و کارکرد تجهیز در نقطه بهینه است.
 انحراف مثبت یا منفی (Bias/Offset):
فاصله گرفتن تدریجی منحنی از خط صفر (حتی اگر مقدار خود سنسور در محدوده مجاز باشد)، نشان‌دهنده خروج سیستم از حالت بهینه است. 
انحراف مثبت: مقدار واقعی بزرگتر از پیش‌بینی مدل است.
انحراف منفی: مقدار واقعی کوچکتر از پیش‌بینی مدل است.
 تغییرات پله‌ای (Step Change):
پرش ناگهانی در منحنی باقی‌مانده، نشان‌دهنده یک رخداد فیزیکی آنی مانند باز و بسته شدن اشتباه یک ولو، تداخل در سیستم کنترل یا بروز نقص ناگهانی در یک قطعه مکانیکی است.

 ۳. پروتکل عیب‌یابی بر اساس حدود آستانه (Thresholds)
در این روش، عیب‌یابی بر اساس «باند اطمینان» انجام می‌گیرد:

1. تعیین حد مجاز خطا: بر اساس داده‌های تاریخی، یک باند (مثلاً ۲± واحد انحراف) برای باقی‌مانده تعریف می‌شود. تا زمانی که منحنی درون این باند نوسان می‌کند، سیستم پایدار است.
2. تشخیص زودهنگام (Early Detection): اگر منحنی باقی‌مانده از حد مجاز فراتر رود، سیستم هشدار صادر می‌کند. در این حالت، «مدل» تشخیص داده است که رابطه منطقی بین متغیرها (مثلاً فشار و دبی) دیگر با قوانین فیزیکی اولیه‌ی دستگاه همخوانی ندارد.

3. تمایز با آلارم‌های سنتی: برتری این روش در این است که ممکن است خودِ سنسور هنوز به حد آلارم High نرسیده باشد، اما چون از «خط رفتار نرمال» فاصله گرفته، عیب را در مراحل ابتدایی (Incipient Fault) شناسایی می‌کند.

 ۴. مطالعه موردی: سیستم خنک‌کاری روغن (Oil Cooling System)
فرض کنید یک مدل رگرسیون بین دو سنسور «دمای روغن خروجی از کولر» و «دمای آب خنک‌کاری ورودی به کولر» ساخته شده است:

 وضعیت نرمال: مدل پیش‌بینی می‌کند که با کاهش دمای آب، دمای روغن نیز باید به میزان مشخصی کاهش یابد. در این حالت، تفاضل (باقی‌مانده) نزدیک به صفر است.
 بروز عیب (به عنوان مثال: رسوب‌گرفتگی یا Fouling در مبدل حرارتی):
در این شرایط، دمای آب خنک‌کاری پایین است، اما دمای روغن خروجی به دلیل کاهش نرخ انتقال حرارت، بالاتر از حد انتظارِ مدل می‌ماند. 
 تفسیر منحنی در داشبورد: منحنی باقی‌مانده شروع به رشد در جهت مثبت کرده و از خط صفر فاصله می‌گیرد. 
 نتیجه‌گیری فنی: افزایش باقی‌مانده (Residual) به بهره‌بردار اثبات می‌کند که راندمان انتقال حرارت در کولر کاهش یافته است. این هشدارِ زودهنگام، پیش از آنکه دمای روغن یاتاقان‌ها به حد خطرناک برسد، نیاز به سرویس و اسیدشویی مبدل را اعلام می‌دارد.