راهنمای تحلیل هوشمند با متد پایش انحرافات (Deviation Monitoring)

روش مدل‌سازی وضعیت مرجع (Normal Profiling)

این سیستم با رویکردی متفاوت از روش‌های قبلی، ابتدا یک «پروفایل سلامت» از دستگاه می‌سازد و سپس هر لحظه از زمان حال را با آن پروفایل مقایسه می‌کند. در ادامه، جزئیات این تکنولوژی توضیح داده شده است:

 ۱. منطق مرحله اول: پالایش وضعیت پایه (DBSCAN)
قبل از هر چیز، سیستم باید بداند «وضعیت واقعاً سالم» چیست.
 عملکرد: سیستم با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN، داده‌های گذشته را غربال می‌کند. این الگوریتم، نقاطی که ناشی از شرایط گذرا، خطاهای سنسور یا شرایط غیرعادی بوده‌اند (Outliers) را شناسایی و حذف می‌کند.
 نتیجه: مدل فقط و فقط بر اساس داده‌های خالص و تایید شده آموزش می‌بیند. این کار باعث می‌شود دقت پیش‌بینی مدل به شدت بالا برود.

 ۲. منطق مرحله دوم: مدل‌سازی همبستگی سنسورها (XGBoost)
در این مرحله برای هر سنسور، یک «مدل نگهبان» ساخته می‌شود.
 عملکرد: برای هر سنسور (مثلاً دمای یاتاقان ۱)، سیستم با استفاده از الگوریتم XGBoost یاد می‌گیرد که بر اساس رفتار ۸ سنسور دیگر، مقدار آن سنسور دقیقاً چقدر باید باشد.
 تفسیر: سیستم بین تمام سنسورها یک شبکه ارتباطی «ریاضی» برقرار می‌کند. اگر یک سنسور شروع به رفتار غیرعادی کند، مدل متوجه می‌شود که این عدد با منطق سایر سنسورها همخوانی ندارد.

 ۳. شاخص انحراف کل سیستم (System Deviation Index) چیست؟
 تفسیر: این عدد میانگین «اشتباهات پیش‌بینی» تمام مدل‌ها در لحظه فعلی است. 
 وقتی این عدد بالا می‌رود: یعنی رفتار واقعی دستگاه با آن «پروفایل سلامت» که در ابتدا ساخته بودیم، فاصله گرفته است. این یعنی دستگاه دیگر مثل روزهای اوج سلامت خود کار نمی‌کند.

 ۴. آستانه هشدار آماری (Statistical Threshold)
منطق: سیستم بررسی می‌کند که در زمان آموزش (وقتی دستگاه سالم بوده)، حداکثر چقدر خطا داشته است. سپس آستانه را بر اساس میانگین خطاها به اضافه ۳ برابر انحراف معیار (3Sigma) تنظیم می‌کند.
 دقت: این کار باعث می‌شود سیستم نسبت به نوسانات طبیعی دستگاه «صبور» باشد، اما به محض وقوع یک تغییر واقعی در ماهیت فیزیکی تجهیز، فوراً وضعیت ناهنجار (`Is_Anomaly`) را اعلام کند.

 ۵. نحوه تفسیر نتایج در فایل خروجی
 ستون `System_Deviation_Index`: نشان‌دهنده «میزان خروج از وضعیت نرمال» است. روند صعودی در این ستون، هشدار جدی برای شروع یک خرابی است.
 ستون `Is_Anomaly`:
False: دستگاه با پروفایل سلامت مطابقت دارد.
True: دستگاه رفتاری از خود نشان داده که در دیتای آموزشِ "سالم" هرگز دیده نشده بود.

 مزیت استراتژیک این روش:
این تکنیک به دلیل استفاده از XGBoost، در شناسایی روابط غیرخطی و پیچیده سنسورها بسیار قوی عمل می‌کند و به دلیل فیلتر اولیه DBSCAN، یکی از کم‌خطاترین روش‌ها در صدور هشدارهای اشتباه (False Alarms) محسوب می‌شود.