Moving Correlation Matrix

۱. تبیین متدولوژی و استانداردهای مرجع تحلیل ماتریس همبستگی متحرک، رویکردی نوین در پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی است که بر مبنای استانداردهای ISO 133791 (تشخیص عیب بر اساس روابط متغیرها) و ISO 13374 (در لایه Detection State) استوار است. در این متدولوژی، پایداری روابط ریاضی بین جفت‌سنسورها در بازه‌های زمانی متوالی مورد سنجش قرار می‌گیرد. هرگونه تغییر ناگهانی (Sharp) یا تدریجی در این ضریب، دال بر بروز ناهنجاری، گسست پیوند فیزیکی یا فرسایش در اجزای تجهیز است.

 ۲. راهنمای کاربردی استفاده از داشبورد مدیریتی
داشبورد طراحی شده مشتمل بر دو ابزار تحلیلی مکمل جهت پایش سلامت سیستم است:

 الف) ماتریس تحلیل طیفی (جدول کوریلشن):
در این جدول، میزان همبستگی جفت‌سنسورها در مقاطع زمانی مختلف با طیف رنگی «آبی کمرنگ تا پررنگ» کدگذاری شده است.
ثبات در طیف پررنگ: نشان‌دهنده پایداری قوانین فیزیکی حاکم بر تجهیز و سلامت عملکردی است.
تغییر به طیف کمرنگ (ناگهانی): بیانگر ورود یک عامل مداخله‌گر یا بروز نقص فنی غیرمنتظره است که باعث تغییر در رفتار هم‌گرای متغیرها شده است.
تغییر تدریجی طیف: نشان‌دهنده فرآیند استهلاک (Wear) یا کاهش تدریجی کارایی تجهیز است.

 ب) نمودار پایش روند (منحنی تغییرات کوریلشن):
این منحنی رفتار بلندمدت روابط سنسورها را ترسیم می‌کند.
ثبات روند (Steady State): پایداری نمودار به صورت افقی نشان‌دهنده صحت عملکرد سیستم است.
گسست ساختاری (Structural Break): افت ناگهانی نمودار (برای مثال از ۰.۹ به ۰.۴) بدون بازگشت به حالت قبل، مؤید آسیب مکانیکی یا خروج تجهیز از تنظیمات بهینه است.

 ۳. پروتکل تشخیص و عیب‌یابی (Troubleshooting)
جهت ریشه‌یابی عیوب از طریق این داشبورد، فرآیند ذیل الزامی است:

1. بررسی یکپارچگی داده‌ها: ابتدا باید اطمینان حاصل نمود که افت همبستگی ناشی از انجماد داده‌ای (Data Freezing) یا نویز در یکی از سنسورها نباشد.
2. تحلیل متقابل سنسورها: چنانچه یک سنسور در تقابل با تمامی سنسورهای مرتبط دچار افت همبستگی شده باشد، آن سنسور به عنوان «متغیر مرجع خطا» شناخته می‌شود.
3. تطبیق با وضعیت بهره‌برداری: تغییرات همبستگی در زمان‌های گذرا (مانند Startup) ماهیت عملکردی داشته، اما وقوع این تغییرات در بار پایدار (Steady Load)، نیازمند بازرسی فنی فوری است.
 ۴. مطالعه موردی در سیستم روغن‌کاری (Lube Oil System) نیروگاه

فرض کنید جفت‌سنسورهای «دمای روغن خروجی یاتاقان» و «ارتعاش (Vibration) همان یاتاقان» در داشبورد تحت پایش هستند:

 وضعیت نرمال: همبستگی بین این دو متغیر همواره بالا و مثبت ارزیابی می‌شود (با افزایش دما و تغییر ویسکوزیته، تغییرات ارتعاش با الگویی هم‌گرا رخ می‌دهد). در این حالت، ماتریس به رنگ آبی پررنگ مشاهده می‌شود.
 بروز عیب (به عنوان مثال: تخریب بابیت یاتاقان):
در این شرایط، ارتعاش یاتاقان به طور غیرمتعارف افزایش یافته، در حالی که دمای روغن ممکن است تغییری متناسب با آن نشان ندهد. 
 خروجی داشبورد: در این لحظه، منحنی همبستگی دچار سقوط ناگهانی شده و رنگ مربوطه در جدول ماتریس به سمت آبی بسیار کمرنگ متمایل می‌گردد. 
 نتیجه‌گیری فنی: پیش از آنکه مقادیر ارتعاش به حد آلارم یا تریپ برسند، این «گسست همبستگی» به واحد نگهداری و تعمیرات هشدار می‌دهد که منشأ تغییرات ارتعاش، یک نقص مکانیکی یا کیفی در سیستم روغن‌کاری است، نه یک نوسان حرارتی متعارف.


استفاده مستمر از این داشبورد، امکان انتقال از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) به نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (PdM) را مطابق با استانداردهای ایزو فراهم می‌آورد.