تفسیر جدول RCA Summary

 Change Normalized & Change Score Delta:
این دو ستون میزان «تغییر رفتار» سنسور را نشان می‌دهند. `Change Normalized` تغییرات را در بازه استاندارد (مثلاً ۰ تا ۱) می‌آورد و `Change Score Delta` نشان می‌دهد که این تغییر نسبت به حالت قبل چقدر جهش داشته است.
تفسیر: اگر این اعداد بالا باشند، یعنی سنسور از "ثبات" خارج شده است.
 Deviation Normalized & Deviation Score:
این ستون‌ها میزان «انحراف از مدل سلامت» را اندازه‌گیری می‌کنند. 
تفسیر: تفاوت این با ستون قبلی در این است که سنسور ممکن است تغییر کند (Change) اما هنوز در محدوده مجاز انحراف (Deviation) باشد. اگر هر دو بالا باشند، یعنی سنسور به طور قطع در وضعیت غیرعادی است.
 Strength Score Fault:
این ستون قدرتِ پیوندهای سنسور را در لحظه خطا نشان می‌دهد.
تفسیر: اگر این عدد پایین باشد، یعنی سنسور پیوندهای فیزیکی خود را با بقیه شبکه از دست داده و "ایزوله" شده است (نشانه‌ای قوی از خرابی خودِ سنسور).
 RCA Score:
این ستون تجمیع ریاضی تمام امتیازات بالاست. در واقع وزن‌دهی به انحرافات و تغییرات سنسور است.
 Root Cause Suspicion (ظن ریشه خطا):
این خروجی نهایی است. عددی است که میزان "متهم بودن" سنسور را نشان می‌دهد.

 ۲. نحوه تفسیر ماتریس (جدول) بر اساس این مقادیر
برای تحلیل ردیف‌ها، باید سنسورها را در سه گروه دسته‌بندی کنید:

 گروه اول: ریشه خطا (The Prime Suspect)
 مشخصات: دارای بالاترین مقدار در Root Cause Suspicion و RCA Score.
 تحلیل: در این سنسور، هم `Deviation Score` بالاست (از نرمال فاصله گرفته) و هم `Change Score Delta` (تغییر ناگهانی داشته). اگر در این حالت `Strength Score Fault` پایین باشد، یعنی سنسور به کلی از کالیبراسیون خارج شده یا سوخته است.
 گروه دوم: سنسورهای متأثر (Secondary Victims)
 مشخصات: `Deviation Score` بالا دارند اما Root Cause Suspicion آن‌ها پایین است.
 تحلیل: این سنسورها در ظاهر عدد غیرعادی نشان می‌دهند، اما مدل ریاضی تشخیص داده که تغییر آن‌ها «علت» نیست، بلکه «معلولِ» تغییر سنسور دیگری است. (اثر دومینو).

 گروه سوم: نویز سیستم (Normal Fluctuations)
 مشخصات: اعداد در ستون‌های Normalized نزدیک به صفر هستند.
 تحلیل: این سنسورها علی‌رغم نوسانات جزئی، هنوز در حال پیروی از مدل سلامت هستند و نیاز به بازرسی ندارند.

 ۳. الگوریتم تصمیم‌گیری برای اپراتور

1. مرتب‌سازی: جدول را بر اساس ستون Root Cause Suspicion به صورت نزولی مرتب کنید.
2. بررسی دو ردیف اول: سنسوری که در صدر قرار می‌گیرد، «ریشه خطا» است. 
3. تأیید با Strength Score:
اگر سنسور صدرنشین، Strength Score Fault پایینی داشت rightarrow خطای ابزار دقیق (سنسور را عوض کنید).
اگر سنسور صدرنشین، Strength Score Fault بالایی داشت rightarrow خطای فرآیندیمکانیکی (تجهیز را بازرسی کنید، چون سنسور هنوز با قدرت در حال گزارشِ یک فاجعه واقعی است).