پایش همبستگی و منطق سیستمی (Relational Monitoring)

در سیستم‌های نیروگاهی، پایش انفرادی سنسورها (تک‌متغیره) برای تشخیص عیوب پیچیده کافی نیست. پایش همبستگی بر این اصل استوار است که پارامترهای یک فرآیند فیزیکی (مانند فشار، دما و دبی) دارای روابط درهم‌تنیده و منطقی هستند. هرگونه انحراف از این روابط پیش‌فرض، حتی اگر سنسورها در محدوده مجاز باشند، به عنوان «تغییر رفتار سیستم» یا «خرابی پنهان» قلمداد می‌شود. در این داشبورد، از تغییرات دینامیک این روابط برای شناسایی زودهنگام عیوب استفاده شده است.

 ۱. تحلیل ماتریس همبستگی متحرک (Moving Correlation Matrix)
- شرح روش: در این تکنیک، ضریب همبستگی بین جفت‌سنسورها در پنجره‌های زمانی متوالی محاسبه می‌شود. ثبات این ضریب (نمودار افقی) نشانه سلامت رابطه و هرگونه تغییر ناگهانی رنگ (شارپ) یا تغییر تدریجی در ماتریس، نشانه بروز ناهنجاری یا فرسودگی در تجهیز است.
- استاندارد مرجع: ISO 13379-1 (بند مربوط به تشخیص عیب بر اساس روابط متغیرها) و ISO 13374 (در لایه State Detection).


 ۳. تحلیل باقی‌مانده رگرسیون (Residual Analysis)
- شرح روش: به جای پایش خودِ عدد همبستگی، یک مدل رگرسیون بین سنسورهای جفت‌شده ساخته می‌شود. فاصله نقطه داده لحظه‌ای از «خط رفتار نرمال» (Residual) محاسبه می‌گردد. اگر این فاصله از حد مجاز فراتر رود، نشان‌دهنده خروج سیستم از نقطه کارکرد بهینه (Operating Point) است.
- استاندارد مرجع: ISO 13381-1 (اصول پیش‌بینی و پایش وضعیت مبتنی بر مدل).

 ۴. همبستگی جزئی و تحلیل ریشه عیب (Partial Correlation / RCA)
- شرح روش: این تکنیک برای تفکیک اثر سنسورها از یکدیگر به کار می‌رود. هنگامی که یک خرابی در سیستم رخ می‌دهد و چندین رابطه همبستگی همزمان تغییر رنگ می‌دهند، این روش با حذف اثر متغیرهای واسطه، سنسوری که منشاء اصلی انحراف بوده است را شناسایی می‌کند (Root Cause Identification).
- استاندارد مرجع: ISO 13379-2 (تکنیک‌های پیشرفته برای تفسیر داده‌ها و عیب‌یابی).