Sensor Pair Diagnostic Matrix (SPDM) 

در اینجا نحوه خواندن هر ردیف را به ترتیب اولویت بررسی می‌کنیم:

الف) ستون Baseline vs Fault (وضعیت سلامت در برابر خطا)
این دو ستون «رفتار خالص» دو سنسور را با هم مقایسه می‌کنند:
 اگر در Baseline عدد بالا باشد (مثلاً ۰.۸) و در Fault به شدت افت کند (مثلاً ۰.۲): یعنی یک گسست فیزیکی یا خرابی جدی در آن ناحیه رخ داده است.
 اگر در هر دو حالت عدد پایین باشد: یعنی این دو سنسور ذاتا رابطه مستقیمی با هم ندارند و تغییرات در ردیف‌های مربوط به آن‌ها ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد.

ب) ستون Delta Change (جهت‌گیری انحراف)
این ستون به شما می‌گوید که رابطه «سرد» شده یا «گرم» (تقویت یا تضعیف):
 دلتای منفی: یعنی همبستگی ضعیف شده (رابطه از دست رفته).
 دلتای مثبت: یعنی همبستگی به طور غیرعادی قوی شده (مثلاً نویز مشترک یا یک عامل خارجی ناخواسته هر دو را با هم تحت تأثیر قرار داده است).

ج) ستون Abs Change 
این مهم‌ترین ستون برای Priority (اولویت‌بندی) است. چون برای ما مهم نیست تغییر مثبت بوده یا منفی؛ ما به دنبال «بزرگترین انحراف» هستیم.
 اعداد بالا در Abs Change: اولین جایی است که چشم اپراتور باید ببیند. هر ردیفی که Abs Change بزرگتری دارد، یعنی آن جفت‌سنسور در مرکز بحران قرار دارند.

استراتژی عیب‌یابی بر اساس این جدول (الگوریتم ذهنی)
وقتی جدول را باز می‌کنید، به این ترتیب عمل کنید:

1. فیلتر اول: جدول را بر اساس Abs Change به صورت نزولی (از بزرگ به کوچک) مرتب کنید.
2. تحلیل ردیف‌های اول:
اگر در یک ردیف، Abs Change بالاست و مقدار Partial Fault به سمت صفر میل کرده: یعنی رابطه فیزیکی بین این دو سنسور کاملاً قطع شده (مثلاً یک لوله بین دو سنسور فشار ترکیده است).
اگر در یک ردیف، Abs Change بالاست اما مقدار Partial Fault هنوز عدد بزرگی است (فقط علامتش عوض شده یا کمی جابجا شده): یعنی سنسورها هنوز با هم در ارتباطند اما «نقطه کارکرد» تغییر کرده است (مثلاً تغییر بار یا راندمان).

3. تکنیک تقاطع: نگاه کنید کدام سنسور در اکثر ردیف‌های «بحرانی» (Abs Change بالا) تکرار شده است؟ 
مثال: اگر در ۵ ردیف اول که بیشترین انحراف را دارند، نام `Pressure_Sensor_01` تکرار شده باشد، آن سنسور «متهم ردیف اول» یا ریشه خطا (RCA) است.