Rate of Change – ROC

تکنیک «نرخ تغییرات» (Rate of Change  ROC) که در مباحث مهندسی به آن «تحلیل روند» (Trend Analysis) نیز گفته می‌شود، یکی از قدرتمندترین ابزارهای پیش‌بینی است. اهمیت این روش در این است که به ما می‌گوید: «مهم نیست الان در چه عددی هستیم، مهم این است که با چه سرعتی به سمت محدوده خطر حرکت می‌کنیم.»

عنوان: پایش نرخ تغییرات (Rate of Change Monitoring)
تعریف: این ماژول سرعت تغییرات پارامترهای عملیاتی را در واحد زمان سنجش می‌کند. برخلاف حدود ثابت (Static Thresholds)، این تکنیک قادر است ناهنجاری‌هایی را که ماهیت «جهشی» یا «رشد شتابان» دارند، پیش از رسیدن به وضعیت بحرانی شناسایی کند.

مبانی محاسباتی:
 محاسبه مشتق زمانی پارامتر بر اساس پنجره‌های لغزان (Sliding Windows).
 تعیین حد مجاز سرعت تغییرات بر اساس مشخصات فنی سازنده (OEM) و رفتارهای تاریخی تجهیز در شرایط استارت‌آپ و بارگذاری.

ارزش عملیاتی:
این متدولوژی امکان محاسبه زمان باقی‌مانده تا رسیدن به حد خطا (Time to Threshold) را فراهم کرده و به تیم بهره‌برداری فرصت کافی برای مداخله قبل از توقف ناخواسته تجهیز را می‌دهد.

استانداردهای مرجع:
 ISO 133811: راهنمای استاندارد برای پیش‌بینی وضعیت و تحلیل روندها.
 API 670: استاندارد مرجع سیستم‌های حفاظت ماشین‌آلات (تأکید بر آلارم‌های نرخ رشد).
 ISO 10816: در بخش تحلیل گرایش (Trending) ارتعاشات ماشین‌آلات.

نحوه تفسیر خروجی

۱. تحلیل سرعت و پیش‌بینی (Sheet: Speed_Analysis)
این بخش مختص سنسورهای حیاتی (Target) است که می‌خواهیم بدانیم با چه سرعتی به سمت خطا حرکت می‌کنند.
 Current_Value: آخرین مقدار ثبت شده سنسور. این عدد نشان‌دهنده وضعیت "لحظه‌ای" تجهیز است.
 Baseline_Limit (3Sigma): مرز سلامت سنسور. این عدد بر اساس رفتارِ نرمال خودِ سنسور در گذشته محاسبه شده است (نه بر اساس کاتالوگ). عبور از این عدد یعنی سنسور وارد فاز غیرعادی شده است.
 Average_Slope_per_Hour (شیب تغییرات): مهم‌ترین ستون برای پایش پویا.
عدد مثبت: مقدار سنسور در حال افزایش است.  عدد بزرگ: نشان‌دهنده یک تغییر ناگهانی یا حاد (تخریب سریع).  عدد نزدیک به صفر: وضعیت پایدار است. Hours_to_Threshold (TTT): زمان باقی‌مانده تا خطا. این ستون تخمین می‌زند که با سرعت فعلی (شیب)، چند ساعت دیگر طول می‌کشد تا سنسور به مرز بحرانی برسد. تفسیر: اگر عدد کوچکی (مثلاً ۴۸ ساعت) می‌بینید، یعنی روند تخریب سریع است و نیاز به بازرسی فوری دارد.

۲. رتبه‌بندی ریشه‌یابی خطا (Sheet: RCA_Ranking)
این لیست شامل تمام سنسورهاست که بر اساس Deviation_Score مرتب شده‌اند.
 Deviation_Score (امتیاز انحراف): نشان‌دهنده شدت تغییر رفتار سنسور است.
Score < 1: وضعیت نرمال.
1 < Score < 3: تغییرات جزیی (نیاز به پایش بیشتر).
Score > 3: تغییر رفتار قطعی و جدی سنسور.
 کاربرد: سنسوری که بالاترین امتیاز را دارد، لزوماً خراب نیست، بلکه سنسوری است که بیشترین تاثیر را از حادثه یا تغییر شرایط پذیرفته است. در ریشه‌یابی خطا (RCA)، ابتدا باید سراغ سنسورهای بالای این لیست رفت.


 مبانی تئوری و استانداردهای مورد استفاده
تحلیل انجام شده در این کد بر پایه سه اصل علمی در حوزه نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (PdM) است:

 ۱. قانون ۳سیگما (3Sigma Rule)
مبنای تعیین "حد سلامت" در این کد، استاندارد آماری توزیع نرمال است.
 تئوری: در یک فرآیند سالم، ۹۹.۷٪ داده‌ها باید در محدوده (میانگین ± ۳ برابر انحراف معیار) قرار بگیرند.
 استاندارد: این روش در کنترل فرآیند آماری (SPC) استفاده می‌شود. وقتی سنسور از حد ۳سیگما عبور می‌کند، از نظر آماری ثابت می‌شود که "رفتار تجهیز تغییر کرده" و این یک نوسان تصادفی نیست.
 ۲. تحلیل روند و برون‌یابی خطی (Linear Extrapolation)

برای محاسبه TTT (Time To Threshold)، کد از مدل ریاضی رگرسیون برای محاسبه شیب استفاده می‌کند.
 مبنا: فرض بر این است که در مراحل اولیه خرابی (Initial Failure)، نرخ تخریب سنسورهای دما و ارتعاش به صورت خطی رشد می‌کند. با تقسیم فاصله باقی‌مانده تا حد مجاز بر "سرعت رشد" (Slope)، زمان وقوع خطا پیش‌بینی می‌شود.
 ۳. استاندارد ISO 13372 (اصطلاحات Condition Monitoring)
روش محاسبه انحراف (Deviation Score) بر اساس مفاهیم این استاندارد تنظیم شده است. هدف این است که به جای تکیه بر مقادیر مطلق (که در هر سنسور متفاوت است)، از مقادیر نرمال‌سازی شده استفاده شود تا بتوان تاثیر خرابی را روی کل سیستم (مثلاً دما در کنار ارتعاش) به صورت همزمان مقایسه کرد.
خلاصه روش تصمیم‌گیری:
1. ابتدا به Hours_to_Threshold نگاه کنید؛ سنسورهایی که زمان کمی دارند اولویت عملیاتی دارند.
2. سپس به RCA_Ranking نگاه کنید؛ سنسورهای بالای لیست به شما می‌گویند مشکل دقیقاً از کجا شروع شده یا کدام بخش تجهیز بیشترین فشار را تحمل می‌کند.
3. اگر Average_Slope منفی بود، یعنی سنسور در حال بازگشت به شرایط عادی یا کاهش مقدار است (مثلاً بعد از روانکاری یا کاهش بار).