برای ساخت یک «شاخص سلامت واحد» (Composite Health Index)، باید خروجی این ۴ روش آماری را که واحدهای اندازه‌گیری متفاوتی دارند (یکی درصد است، یکی درجه، یکی انحراف معیار و...) به یک عدد واحد بین ۰ تا ۱۰۰ تبدیل کنید.

در مهندسی سیستم، به این فرآیند «نرمال‌سازی و وزن‌دهی» (Normalization & Weighting) می‌گویند. در ادامه روش اجرایی این کار را برای داشبوردتان تشریح می‌کنم:
 ۱. مرحله اول: نرمال‌سازی (تبدیل به امتیاز)
هر کدام از ۴ روش باید به یک امتیاز از ۰ (بحرانی) تا ۱۰۰ (ایده‌آل) تبدیل شوند:

- امتیاز ۳ سیگما ($S_1$): اگر مقدار زیر $2\sigma$ باشد امتیاز ۱۰۰، اگر بین $2\sigma$ تا $3\sigma$ باشد امتیاز ۵۰، و اگر فراتر از $3\sigma$ باشد امتیاز ۰.
- امتیاز EWMA ($S_2$): فاصله مقدار فعلی از خطوط کنترل (UCL/LCL). هرچه به خطوط نزدیک‌تر شویم، امتیاز از ۱۰۰ به سمت ۰ حرکت می‌کند.
- امتیاز نرخ تغییرات ($S_3$): مقایسه سرعت فعلی با حداکثر سرعت مجاز (Target ROC). اگر سرعت تغییر ۵۰٪ حد مجاز باشد، امتیاز ۵۰ است.
- امتیاز همبستگی ($S_4$): ضریب همبستگی مستقیم تبدیل به امتیاز می‌شود. (مثلاً ضریب ۰.۹۵ معادل امتیاز ۹۵).

 ۲. مرحله دوم: وزن‌دهی (Weighting)
همه روش‌ها ارزش یکسانی ندارند. بر اساس اهمیت در نیروگاه، پیشنهاد می‌شود از این وزن‌ها استفاده کنید:
- ۳ سیگما (۳۰٪): چون نشان‌دهنده انحراف قطعی از وضعیت نرمال است.
- نرخ تغییرات (۳۰٪): چون خطرناک‌ترین نوع خطا (رشد شتابان) را نشان می‌دهد.
- همبستگی جفتی (۲۰٪): برای تایید صحت داده‌ها و سلامت سنسور.
- EWMA (۲۰٪): برای پایش خزش‌های ملایم و طولانی‌مدت.

 ۳. فرمول نهایی شاخص سلامت (HI)
$$HI = (S_1 \times 0.3) + (S_3 \times 0.3) + (S_4 \times 0.2) + (S_2 \times 0.2)$$

 ۴. نحوه نمایش در داشبورد (Visualization)
بهترین راه برای نمایش این شاخص ترکیبی، استفاده از «نمودار راداری» (Radar Chart) یا «نمودار تار عنکبوتی» است.
- در این نمودار، ۴ محور داریم (هر محور یکی از ۴ روش).
- وقتی تجهیز سالم است، یک لوزی بزرگ و متقارن می‌بینید.
- اگر مثلاً فقط «نرخ تغییرات» به شدت افت کند، لوزی از یک سمت جمع می‌شود. این به اپراتور در یک نگاه می‌گوید که «مشکل از نوع سرعت تغییرات است، نه عدد مطلق پارامتر».

 ۵. استانداردهای مورد استناد برای این ترکیب
این روش ترکیب داده‌ها تحت استانداردهای زیر تعریف می‌شود:
- ISO 13381-1: در بخش مربوط به ترکیب چندین شاخص برای رسیدن به یک تشخیص واحد.
- Standardized Health Assessment (SHA): رویکردی که در مدیریت دارایی‌های فیزیکی (ISO 55000) برای رتبه‌بندی سلامت تجهیزات استفاده می‌شود.