پایش همبستگی جفتی (Pairwise Correlation Analysis)

روش همبستگی جفتی (Pairwise Correlation) بر این اصل استوار است که در یک تجهیز صنعتی، تغییر یک پارامتر (مانند فشار) حتماً باید با تغییر منطقی در پارامتر مرتبط (مانند دبی یا توان) همراه باشد.

شیوه کار این روش:
۱. شناسایی جفت‌های منطقی: ابتدا دو سنسور که با هم رابطه فیزیکی دارند (مثلاً دمای اگزوز و میزان جریان سوخت) انتخاب می‌شوند.
۲. ایجاد امضای رفتاری (Baseline): در شرایط کارکرد سالم، الگوی رفتار متقابل این دو پارامتر به صورت یک تابع ریاضی یا ضریب همبستگی (معمولاً بین ۰.۸ تا ۱) تعریف می‌شود.
۳. پایش انحراف: سیستم به صورت لحظه‌ای بررسی می‌کند که آیا این رابطه برقرار است یا خیر. اگر یکی از پارامترها تغییر کند اما پارامتر دیگر ثابت بماند یا در جهت مخالف حرکت کند، داشبورد هشدار می‌دهد که «رابطه منطقی شکسته شده است»؛ این اتفاق معمولاً نشان‌دهنده خطای سنسور (Drift) یا بروز اشکال داخلی در تجهیز است، حتی اگر اعداد هنوز به محدوده خطر نرسیده باشند.

تعریف: این ماژول به جای پایش تک‌متغیره، «رابطه منطقی و فیزیکی» بین جفت‌سنسورهای مرتبط را تحلیل می‌کند. هدف این بخش، شناسایی ناهنجاری‌هایی است که در آن اعداد سنسورها به تنهایی در محدوده مجاز هستند، اما «رفتار متقابل» آن‌ها با منطق طراحی تجهیز همخوانی ندارد.

نحوه عملکرد:
- استخراج ضریب همبستگی لحظه‌ای بین پارامترهای وابسته (مانند بار/سوخت، یا دمای یاتاقان/روغن).
- شناسایی انحراف از «امضای عملکردی» (Functional Signature) تجهیز.

مزیت عملیاتی:
- تشخیص خطای سنسور (Sensor Drift) از خطای واقعی مکانیکی.
- صحه‌گذاری بر داده‌های ورودی سیستم‌های حفاظتی و جلوگیری از عملکرد نابجای آن‌ها.

استانداردهای مرجع:
- ISO 13374: در بخش تلفیق داده‌ها (Data Fusion) برای تشخیص وضعیت.
- IEC 61508: جهت پیاده‌سازی پایش‌های معقولیت داده (Plausibility Checks).
- ISO 17359: در لایه پردازش داده‌های مرتبط فرآیندی.