Rate of Change – ROC

تکنیک «نرخ تغییرات» (Rate of Change - ROC) که در مباحث مهندسی به آن «تحلیل روند» (Trend Analysis) نیز گفته می‌شود، یکی از قدرتمندترین ابزارهای پیش‌بینی است. اهمیت این روش در این است که به ما می‌گوید: «مهم نیست الان در چه عددی هستیم، مهم این است که با چه سرعتی به سمت محدوده خطر حرکت می‌کنیم.»

عنوان: پایش نرخ تغییرات (Rate of Change Monitoring)

تعریف: این ماژول سرعت تغییرات پارامترهای عملیاتی را در واحد زمان سنجش می‌کند. برخلاف حدود ثابت (Static Thresholds)، این تکنیک قادر است ناهنجاری‌هایی را که ماهیت «جهشی» یا «رشد شتابان» دارند، پیش از رسیدن به وضعیت بحرانی شناسایی کند.

مبانی محاسباتی:
- محاسبه مشتق زمانی پارامتر بر اساس پنجره‌های لغزان (Sliding Windows).
- تعیین حد مجاز سرعت تغییرات بر اساس مشخصات فنی سازنده (OEM) و رفتارهای تاریخی تجهیز در شرایط استارت‌آپ و بارگذاری.

ارزش عملیاتی:
این متدولوژی امکان محاسبه زمان باقی‌مانده تا رسیدن به حد خطا (Time to Threshold) را فراهم کرده و به تیم بهره‌برداری فرصت کافی برای مداخله قبل از توقف ناخواسته تجهیز را می‌دهد.

استانداردهای مرجع:
- ISO 13381-1: راهنمای استاندارد برای پیش‌بینی وضعیت و تحلیل روندها.
- API 670: استاندارد مرجع سیستم‌های حفاظت ماشین‌آلات (تأکید بر آلارم‌های نرخ رشد).
- ISO 10816: در بخش تحلیل گرایش (Trending) ارتعاشات ماشین‌آلات.