### روند تغییرات شاخص تخریب

شاخص Trend به منظور ارزیابی روند تغییرات وضعیت تجهیز در طول زمان طراحی شده است و مشخص می‌کند که آیا شرایط تجهیز در حال بهبود، پایدار ماندن یا وخیم‌تر شدن است. برخلاف    Risk Score که تنها شدت ناهنجاری را در یک لحظه زمانی نمایش می‌دهد، Trend رفتار تجهیز را در یک بازه زمانی مشخص (برای مثال ۷ روز اخیر یا ۱۶۸ ساعت آخر) بررسی می‌کند و جهت تغییرات شاخص تخریب را نشان می‌دهد. این شاخص به اپراتور کمک می‌کند تا علاوه بر وضعیت فعلی، روند حرکت تجهیز را نیز مشاهده کرده و از تغییرات تدریجی که ممکن است در آینده به خرابی منجر شوند، آگاه شود.

برای محاسبه Trend  ، ابتدا مقادیر   Degradation Index که توسط الگوریتم‌های تشخیص ناهنجاری (مانند LOF،  DBSCAN   یا KMeans  در بازه زمانی انتخاب‌شده تولید شده‌اند، جمع‌آوری می‌شوند. سپس با استفاده از رگرسیون خطی (Linear Regression)، یک خط روند بر روی این مقادیر برازش داده می‌شود. شیب این خط (Trend Slope) بیانگر سرعت و جهت تغییرات شاخص تخریب است. اگر شیب خط مثبت باشد، نشان می‌دهد که شاخص تخریب در حال افزایش است و رفتار تجهیز به تدریج از الگوی عملکرد عادی فاصله می‌گیرد. شیب منفی بیانگر کاهش شاخص تخریب و حرکت تجهیز به سمت شرایط پایدارتر است و اگر مقدار شیب در محدوده‌ای نزدیک به صفر قرار گیرد، روند تغییرات ناچیز بوده و وضعیت تجهیز پایدار در نظر گرفته می‌شود. استفاده از رگرسیون خطی باعث می‌شود که تحلیل Trend تنها به تغییرات لحظه‌ای وابسته نباشد و اثر نوسانات کوتاه‌مدت یا نویز موجود در داده‌ها تا حد زیادی کاهش یابد.

نتیجه تحلیل به صورت سه وضعیت Increasing، Stable و   Decreasing نمایش داده می‌شود. وضعیت   Increasing به این معناست که روند تخریب تجهیز در حال تشدید است و در صورت ادامه این روند، احتمال بروز ناهنجاری یا خرابی افزایش خواهد یافت. وضعیت Stable  نشان‌دهنده آن است که شاخص تخریب در بازه زمانی مورد بررسی تغییر محسوسی نداشته و رفتار تجهیز پایدار است. همچنین وضعیت   Decreasing بیانگر کاهش تدریجی شاخص تخریب و بهبود عملکرد تجهیز نسبت به گذشته است. در عمل، تحلیل Trend باید همواره در کنار   Risk Score تفسیر شود؛ به عنوان مثال، اگر تجهیزی دارای     Risk Score متوسط ولی Trend = Increasing باشد، این موضوع می‌تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه تجهیز در حال نزدیک شدن به یک وضعیت بحرانی است و لازم است پایش آن با دقت بیشتری انجام شود. در مقابل، اگر تجهیز دارای Risk Score نسبتاً بالا اما Trend = Decreasing  باشد، این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که شرایط تجهیز پس از انجام اقدامات اصلاحی یا تغییر شرایط بهره‌برداری در حال بهبود است. به همین دلیل، استفاده همزمان از این دو شاخص امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات را فراهم می‌کند.