قانون ۳ سیگما

استفاده از قانون ۳ برابر انحراف معیار  در «لود ثابت»، یکی از علمی‌ترین روش‌ها برای تفکیک «نوسانات طبیعی» از «انحرافات ناشی از خرابی» است. این روش مستقیماً در قلب مباحث کنترل فرآیند آماری (SPC) قرار دارد.

در ادامه، جزئیات فنی، نحوه محاسبه و استانداردهای مرتبط را برای شما تشریح می‌کنم:

 ۱. چرا «لود ثابت» (Steady State) حیاتی است؟
در نیروگاه، پارامترهایی مثل دمای یاتاقان یا لرزش، مستقیماً تابع بار (Load) هستند. اگر شما انحراف معیار را روی کل داده‌ها (شامل زمان‌های استارت‌آپ، تغییر بار و توقف) حساب کنید، عدد 3 برابر انحراف معیار آنقدر بزرگ می‌شود که عملاً هیچ انحرافی را تشخیص نمی‌دهد.
- روش درست: شما باید داده‌ها را به «خوشه‌های باری» (Load Buckets) تقسیم کنید (مثلاً بازه ۸۰ تا ۹۰ مگاوات). در این بازه، رفتار تجهیز پایدار است و هر حرکتی فراتر از 3 برابر انحراف معیار یک «ناهنجاری» است، نه یک تغییر ناشی از عملیات بهره‌برداری.

 ۲. نحوه محاسبه گام‌به‌گام در داشبورد شما
برای اینکه این مورد را در داشبورد پیاده کنید، این فرمول را دنبال کنید:

1. فیلتر کردن داده: ابتدا داده‌های مربوط به وضعیت پایدار (Steady State) را جدا کنید (زمانی که نوسانات بار کمتر از مثلاً ۲٪ در ساعت است).
2. محاسبه میانگین: میانگین پارامتر را در یک بازه زمانی مرجع (مثلاً ۱۰۰ ساعت کارکرد سالم در آن لود خاص) به دست آورید.
3. محاسبه انحراف معیار: میزان پراکندگی داده‌ها را حول میانگین حساب کنید.
4. تعیین حدود (Control Limits):
حد هشدار (Warning): 2 برابر انحراف معیار (پوشش ۹۵٪ داده‌ها)
حد بحرانی (Critical): 3 برابر انحراف معیار (پوشش ۹۹.۷٪ داده‌ها)

تفسیر: اگر داده‌ای از 3 برابر انحراف معیار عبور کرد، یعنی احتمال اینکه این تغییر «اتفاقی» باشد، فقط ۰.۳ درصد است. پس قطعاً اتفاقی در تجهیز در حال وقوع است.

 ۳. استانداردهای مرجع برای دفاع از این روش
هنگام ارائه به مدیران، به این دو مرجع اصلی استناد کنید:

 الف) استاندارد ISO 7919-1 و ISO 10816 (بخش پایش وضعیت)
این استانداردها در بخش‌های مربوط به ارزیابی داده‌ها، مفهومی به نام "Zone System" دارند. 
- آن‌ها می‌گویند مقادیر مرجع نباید فقط از کاتالوگ سازنده (OEM) بیاید، بلکه باید بر اساس Statistical Analysis of Historical Data (تحلیل آماری داده‌های تاریخی) تعیین شود. روش 3 برابر انحراف معیار دقیقاً روش پیاده‌سازی این بند از استاندارد است.

 ب) استاندارد ASTM E2587 (استاندارد استفاده از کنترل چارت‌های آماری)
این استاندارد اختصاصاً درباره نحوه استفاده از روش‌های آماری برای پایش فرآیندهاست. 
- در این استاندارد، استفاده از Shewhart Control Charts (که پایه آن همین 3 برابر انحراف معیار است) به عنوان روش مرجع برای تشخیص «علل خاص» (Special Causes) انحراف معرفی شده است.

ج) استاندارد     ISO 13374-2در بخش پردازش داده، این استاندارد پیشنهاد می‌کند که برای تشخیص تغییر وضعیت (State Detection)، از Statistical Normalcy Profile استفاده شود. 3 برابر انحراف معیار در واقع همان پروفایل وضعیت نرمال است.

 ۴. پیشنهاد برای دفاع در جلسات مدیران
می‌توانید این‌گونه استدلال کنید:
> «ما برای جلوگیری از خطای انسانی و حذف تأثیر تغییرات بار بر تحلیل‌ها، از متدولوژی SPC (مطابق استاندارد ASTM E2587) استفاده کرده‌ایم. در این روش، داشبورد به صورت خودکار "رفتار نرمال تجهیز در لود ثابت" را یاد می‌گیرد و حدود هشدار را بر اساس توزیع نرمال (قانون ۳ سیگما) تنظیم می‌کند. این کار باعث می‌شود هشدارهای کاذب در هنگام تغییر بار حذف شوند و کوچکترین انحرافات معنادار (Significance) در لود ثابت شناسایی گردند.»

 یک نکته حرفه‌ای برای داشبورد شما:
اگر می‌خواهید خیلی حرفه‌ای عمل کنید، در داشبورد به جای 3 برابر انحراف معیار ثابت، از Rolling 3-Sigma استفاده کنید. یعنی انحراف معیار را بر اساس داده‌های ۳۰ روز گذشته آپدیت کنید تا تغییرات فصلی (مثل گرم شدن هوا در تابستان) باعث هشدار اشتباه نشود. این کار مصداق بارز یک Dynamic Thresholding استاندارد است.