## ۱. تکنیک هشداردهی و قاعده ۳-سیگما (3-Sigma Rule)

در بخش ۵ کد، از قاعده ۳-سیگما یا همان توزیع نرمال (گاوسی) برای هشداردهی استفاده شده است. فرض این روش بر این است که رفتار سنسورها در شرایط عادی (بازه Baseline)، یک الگوی منظم و پایدار دارد.

وقتی داده‌های جدید (بازه Fault) وارد می‌شوند، فاصله آن‌ها از میانگینِ دورانِ نرمال سنجیده می‌شود. این فاصله بر حسب انحراف معیار (sigma) اندازه‌گیری می‌شود:

- انحراف معیار (sigma): معیاری است که نشان می‌دهد داده‌ها چقدر از میانگین پراکنده هستند.

- حدود فرآیند:

  - (سنسور بین میانگین تا ۱ برابر انحراف معیار): حدود ۶۸٪ از داده‌های نرمال در این بازه قرار دارند.

  - (سنسور بین ۱ تا ۲ برابر انحراف معیار): حدود ۹۵٪ داده‌ها در این بازه هستند. رفتن به فراتر از این حد، نشانه یک تغییر غیرعادی است.

  - (سنسور فراتر از ۳ برابر انحراف معیار): کمتر از ۰.۳٪ احتمال دارد داده‌های عادی به این ثبت برسند. پس قطعاً یک رفتار آنومالی یا خطا رخ داده است.

### سطوح هشدار:

- Normal: داده کاملاً در رفتار طبیعی خود است (انحراف کمتر از1sigma).

- Normal (Minor Change): انحراف بین 1sigma تا 2sigma است. تغییر جزئی رخ داده ولی هنوز نگران‌کننده نیست.

- Warning (هشدار): انحراف بین 2sigma تا 3sigma است. تجهیز دارد از شرایط نرمال خود خارج می‌شود (نیاز به پایش دقیق‌تر).

- Action Required (اقدام فوری): انحراف بالاتر از 3sigma است. تجهیز قطعاً دچار خرابی یا تغییر رفتار شدید شده و باید بررسی شود.

## ۲. راهنمای کاربردی و تفسير خروجی‌ها

این بخش را می‌توانید به عنوان دفترچه راهنما (Help) در اختیار اپراتورها یا مهندسین تعمیرات و نگهداری (CM) قرار دهید.

### راهنمای تفسیر شیت‌های خروجی اکسل

خروجی این کد یک فایل اکسل با ۳ شیت (Sheet) مجزا است. هر شیت به یک سوال کلیدی پاسخ می‌دهد:

#### شیت اول: Fault_Status (وضعیت لحظه‌ای سنسورهای هدف)

- هدف: به شما می‌گوید در ۳۰ روز گذشته، سنسورهای اصلی در چه وضعیتی بوده‌اند.

- نحوه تفسیر: در هر سطر (که مربوط به یک ساعت یا تاریخ مشخص است)، ستون‌های Status_AssetID_xxxx را نگاه کنید. اگر وضعیت Warning یا Action Required دیدید، یعنی در آن تاریخ و ساعت، مقدار سنسور به شدت بالا یا پایین رفته است.

#### RCA_Summary (کشف ریشه خرابی)

- هدف: وقتی چند سنسور همزمان آلارم می‌دهند، این شیت به شما می‌گوید مقصر اصلی (ریشه خطا) کدام سنسور است.

- پارامترهای کلیدی:

  - RCA_Score: ترکیبی از میزان انحراف سنسور و میزان بهم‌ریختگی ارتباط آن با سایر سنسورها است (هر چه به ۱ نزدیک‌تر باشد، تغییر سنسور شدیدتر بوده است).

  - Root_Cause_Suspicion (امتیاز مظنون بودن): مهم‌ترین شاخص شماست. کد بر اساس این ستون سنسورها را نزولی مرتب می‌کند. سنسوری که در ردیف اول (بالای لیست) قرار دارد، متهم ردیف اول خرابی است.

- چرا سنسور با بالاترین انحراف همیشه مقصر نیست؟ کد شما هوشمند است؛ سنسوری که خودش خراب شده ولی روی بقیه تأثیر نگذاشته (مانند خرابی خودِ سنسور/کابل) یا سنسوری که پیوند ارتباطی‌اش با کل سیستم قطع شده را به عنوان ریشه خطا (Root Cause) معرفی می‌کند.

#### Delta_Correlation_Matrix

#### هدف: نمایش تغییر رفتار تیمیِ سنسورها نسبت به گذشته.

- نحوه تفسیر: اعداد مثبت یا منفی بزرگ در این ماتریس نشان می‌دهند که رابطه بین دو سنسور نسبت به دوران نرمال چقدر تغییر کرده است. برای مثال اگر در گذشته با بالا رفتن دمای یاتاقان A، دمای یاتاقان B هم بالا می‌رفته (همبستگی مثبت)، ولی اکنون با بالا رفتن A، دمای B تغییر نمی‌کند، این ماتریس این تغییر رفتار پنهان را آشکار می‌کند.

### دستورالعمل اقدام (Action Plan) برای بهره‌بردار

- بررسی خروجی متنی (کنسول): به بخش --- ۵ مظنون اصلی خرابی --- در انتهای اجرای کد نگاه کنید.

- اولویت‌بندی بازرسی: تجهیز یا یاتاقانی که مربوط به سنسور ردیف اول است را در اولویت اول بازرسی فنی (لوبریکاسیون، ناهمراستایی، لقی یا تریبولوژی) قرار دهید.

- تفکیک عیب مکانیکی از ابزاردقیق:

  - اگر سنسوری در شیت Fault_Status مداوم Action Required می‌دهد اما در شیت RCA_Summary امتیاز Root_Cause_Suspicion بالایی ندارد، احتمالاً خود سنسور یا کابل آن دچار مشکل شده است (Fault isolated).

  - اگر سنسور هم آلارم دارد و هم در صدر لیست RCA است، یک عیب واقعی مکانیکی/فرآیندی در آن بخش از تجهیز در حال شکل‌گیری است.