پایش هوشمند بر پایه یادگیری ماشین و خوشه‌بندی (AI-Driven ML & Clustering)

پایش الگومحور (Pattern-Based Monitoring)در این لایه از تحلیل، سیستم از سطح مقایسه پارامتریک فراتر رفته و به حوزه‌ی «شناخت الگوهای رفتاری» وارد می‌شود. هدف این رویکرد، شناسایی وضعیت‌های عملیاتی پیچیده نیروگاه (شامل تغییرات بار و تأثیرات فصلی) و تفکیک رفتارهای «نرمال» از «ناهنجاری» بدون نیاز به برچسب‌گذاری دستی داده‌ها است. این فرآیند در دو مرحله‌ی اصلی اجرا می‌شود:

مرحله اول: شناسایی ناهنجاری با الگوریتم DBSCAN
به دلیل تغییرات مداوم نقطه کارکرد توربین (Operating Point) تحت تأثیر دمای محیط و تقاضای شبکه، سیستم از الگوریتم DBSCAN (خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی) برای تحلیل فضای چندمتغیره سنسورها استفاده می‌کند.

- نحوه عملکرد: این الگوریتم، نواحی متراکم داده‌ای (که نشان‌دهنده پایداری سیستم در بارهای مختلف است) را به عنوان «خوشه‌های سلامت» شناسایی می‌کند. نقاطی که در نواحی کم‌تراکم قرار می‌گیرند (Outliers) و فاصله معناداری از توده‌های اصلی دارند، به عنوان کاندیدای ناهنجاری جداسازی می‌شوند.
- مزیت فنی: برخلاف روش‌های کلاسیک، DBSCAN نیازی به تعیین تعداد خوشه‌ها (K) ندارد و می‌تواند الگوهای نامنظم ناشی از تغییرات فصلی را به خوبی درک کند. این الگوریتم به طور خودکار ۱۰ درصد از داده‌هایی که کمترین شباهت رفتاری به سوابق عملکردی را دارند، جهت بررسی عمیق‌تر جداسازی می‌کند.

 مرحله دوم: طبقه‌بندی و بازشناسی الگو (Classification)
پس از شناسایی نقاط پرت توسط مرحله اول، سیستم وارد فاز یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning) می‌شود. در این مرحله، از الگوریتم‌های طبقه‌بندی پیشرفته (مانند Random Forest یا XGBoost) استفاده می‌گردد.

- نحوه عملکرد: داده‌های برچسب‌گذاری شده در مرحله قبل (نرمال در برابر ناهنجاری)، به عنوان مجموعه آموزش (Training Set) به کلاسیفایر داده می‌شوند. مدل یاد می‌گیرد که چه ترکیبی از مقادیر سنسورها، مرز بین سلامت و خرابی را تعیین می‌کند.
- قابلیت تحلیل ریشه عیب (Root Cause Analysis): یکی از ویژگی‌های برجسته این لایه، ارائه «اهمیت ویژگی» (Feature Importance) است. سیستم پس از تشخیص ناهنجاری، اعلام می‌کند که کدام سنسور (مثلاً فشار روغن یا دمای یاتاقان) بیشترین سهم را در خروج سیستم از حالت نرمال داشته است.
---
مبانی علمی و استانداردهای مرجع این متدولوژی ترکیبی (Hybrid Approach) بر اصول زیر استوار است:

- استاندارد ISO 13374: در بخش پردازش داده‌ها (Data Processing) و تشخیص وضعیت (State Detection)، این استاندارد بر لزوم استفاده از روش‌های خودکار برای شناسایی تغییرات در امضای (Signature) کارکرد تجهیزات تأکید دارد.
- استاندارد ISO 13379-2: این بخش از استاندارد مشخصاً به استفاده از روش‌های یادگیری ماشین داده‌محور برای تفسیر داده‌های مانیتورینگ در نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ اشاره می‌کند.
- تکنیک Semi-supervised Learning: این رویکرد در لبه تکنولوژی نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (PdM) قرار دارد و مشکل کمبود داده‌های برچسب‌خورده‌ی خرابی در صنعت نیروگاهی را به طور کامل مرتفع می‌سازد.

کاربرد عملیاتی در داشبورد
خروجی این تحلیل در داشبورد به صورت «شاخص سلامت کلی» (Overall Health Index) نمایش داده می‌شود. زمانی که نقطه عملکرد لحظه‌ای سیستم از خوشه‌های متراکم فاصله بگیرد، کلاسیفایر بلافاصله نوع انحراف را تشخیص داده و پیش از وقوع آلارم‌های سنتی، هشدارهای زودهنگام (Early Warning) را جهت پیشگیری از توقف ناخواسته صادر می‌کند.

خلاصه استراتژی پیشنهادی: شناسایی ناهنجاری نیمه‌نظارت‌شده (Semi-supervised Anomaly Detection)

در این روش، از الگوریتم DBSCAN به عنوان یک «برچسب‌زن خودکار» (Auto-labeler) یا فیلتر هوشمند استفاده می‌شود. رویکرد ترکیبی مذکور، امکان غلبه بر چالش نبود داده‌های برچسب‌خورده خرابی در نیروگاه را فراهم ساخته و بر مبنای واقعیت فیزیکی، داده‌های غیرعادی ساختاریافته ایجاد می‌کند.

مزایای کلیدی روش

- شناسایی ناهنجاری‌های چندمتغیره برخلاف آستانه‌گذاری ساده

- امکان تشخیص ترکیب نامتعارف سنسورها (مانند فشار پایین همراه با دمای بالا)

- سرعت اجرایی بالا در فاز عملیاتی (Inference) با استفاده از مدل‌های کلاسیفیکیشن مانند Random Forest یا SVM

چالش‌های فنی و راهکارها

۱. تفکیک نویز از خرابی واقعی

- چالش: نقاط پرت (Outliers) لزوماً نشان‌دهنده خرابی نیستند و ممکن است ناشی از نویز لحظه‌ای سنسور یا شرایط گذرای عملیاتی باشند.

- راهکار: تنها نقاطی به عنوان «غیرعادی» برچسب‌گذاری شوند که برای یک بازه زمانی پایدار (مثلاً ۵ دقیقه) در زمره ۱۰ درصد نقاط پرت DBSCAN قرار داشته باشند.

۲. مدیریت داده‌های نامتوازن (Imbalanced Classes)

- چالش: نسبت ۹۰٪ داده نرمال به ۱۰٪ غیرعادی باعث سوگیری مدل به سمت پیش‌بینی «نرمال» می‌شود.

- راهکار: استفاده از وزن‌دهی به کلاس‌ها (Class Weights) یا بهره‌گیری از الگوریتم‌های متوازن مانند Balanced Random Forest.

۳. تنظیم پارامتر Epsilon در DBSCAN

- چالش: داده‌های مربوط به بارهای کم (مانند شرایط زمستان) ممکن است به دلیل تکرار کم، اشتباهاً پرت تشخیص داده شوند.

- راهکار: دسته‌بندی داده‌ها بر اساس سطح بار توربین و اجرای جداگانه DBSCAN روی هر دسته، به منظور جلوگیری از اشتباه گرفتن «کم‌تکرار بودن» با «خرابی».

چیدمان عملیاتی پیشنهادی (Workflow)

۱. اجرای DBSCAN روی داده‌های تاریخی به منظور شناسایی نقاط پرت (Outliers)

۲. پالایش (Refinement): حذف نقاط پرت تک‌لحظه و انتخاب تنها بلوک‌های زمانی پرت پایدار

۳. برچسب‌گذاری:

- کلاس ۰: نقاط درون خوشه‌های متراکم (نرمال)

- کلاس ۱: نقاط پرت تأییدشده (غیرعادی)

۴. آموزش مدل کلاسیفیکیشن با استفاده از الگوریتم‌هایی نظیر XGBoost یا LightGBM

- مزیت: استخراج اهمیت ویژگی‌ها (Feature Importance) جهت ارائه دلیل تشخیص به اپراتور (مثلاً «سنسور شماره ۵ بیشترین نقش را در این پیش‌بینی داشته است»)