پایش باقی‌مانده مدل‌محور (Model-Based Residual Monitoring)

رویکرد کلی (General Approach)پایش باقی‌مانده مدل‌محور، بر اساس اصل "افزونگی تحلیلی" (Analytical Redundancy) عمل می‌کند. در این روش، به جای اتکای صرف به حد آستانه‌های ثابت (High/Low) برای هر سنسور، از یک مدل مرجع برای پیش‌بینی رفتار نرمال تجهیز استفاده می‌شود. 
خروجی اصلی این سیستم، باقی‌مانده (Residual) نام دارد که از تفاضل مقدار واقعی سنسور و مقدار پیش‌بینی شده توسط مدل به دست می‌آید.
هرگاه این باقی‌مانده از لحاظ آماری معنادار شود، نشان‌دهنده شروع یک ناهنجاری (Anomaly)، خطای سنسور یا فرسودگی تجهیز است، حتی اگر مقدار سنسور هنوز در محدوده مجاز عملیاتی باشد.

 روش اول: تخمین استنتاجی یا سنسور مجازی (Inferential Modeling / Virtual Sensing)
در این روش، مدل یاد می‌گیرد که بر اساس روابط فیزیکی و تجربی، مقدار یک سنسور خاص را از روی سایر پارامترهای سیستم پیش‌بینی کند.
- نحوه عملکرد: به عنوان مثال، در یک سیستم روغن‌کاری، مدل با استفاده از "دبی روغن" و "دمای ورودی"، مقدار "دمای خروجی" را پیش‌بینی می‌کند. اگر دمای واقعی خروجی با پیش‌بینی مدل فاصله بگیرد، نشان‌دهنده کاهش راندمان کولر یا مشکل در یاتاقان است.
- مبنای علمی: این روش بر پایه رگرسیون چندمتغیره (Multivariate Regression) و تخمین حالت (State Estimation) بنا شده است.
- استاندارد مرتبط:
ISO 13379-1: رهنمودهای پایش وضعیت و تشخیص عیب با استفاده از مدل‌های داده‌محور.
ISO 13379-2: استفاده از مدل‌های تجربی برای تحلیل داده‌های نیروگاهی.

روش دوم: بازسازی چندمتغیره با اتوانکودر (Multivariate Reconstruction / Autoencoders)
این روش به جای تمرکز بر یک سنسور، کل سیستم (مثلاً ۷ سنسور روغن‌کاری) را به صورت یک پیکره واحد مدل‌سازی می‌کند.
- نحوه عملکرد: مدل (Autoencoder) تمام ورودی‌ها را به یک فضایِ فشرده (Latent Space) برده و سعی می‌کند دوباره آن‌ها را بازسازی کند. اگر روابط بین سنسورها (مثلاً رابطه فشار و جریان) به دلیل یک خطای مکانیکی به هم بخورد، مدل دیگر قادر به بازسازی دقیق نیست و باقی‌مانده تمام سنسورهای درگیر، افزایش می‌یابد.
- مبنای علمی: این روش بر پایه MSET (Multivariate State Estimation Technique) و یادگیری عمیق (Deep Learning) است که قدرت بالایی در تشخیص خرابی‌های سیستماتیک دارد.
- استاندارد مرتبط:
ISO 13381-1: راهنمای فرآیندهای پیش‌بینی عمر باقی‌مانده و تشخیص ناهنجاری در سیستم‌های پیچیده صنعتی.

  روش سوم: ارزیابی آماری و منطق فازی (Advanced Residual Evaluation)

این روش نهایی، وظیفه "قضاوت" روی باقی‌مانده‌های تولید شده را بر عهده دارد تا از اعلام هشدارهای اشتباه (False Alarms) جلوگیری کند.
- نحوه عملکرد:
EWMA: فیلتر کردن نوسانات لحظه‌ای باقی‌مانده برای شناسایی "روند" (Trend) خرابی‌های تدریجی.
توزیع آماری: سنجش احتمال وقوع یک انحراف بر اساس رفتار تاریخی (صدک‌های توزیع).
منطق فازی (Fuzzy Logic): ترکیب شدت باقی‌مانده با سایر شرایط (مثل بار نیروگاه) برای صدور هشدار "زرد" یا "قرمز".
- مبنای علمی: روش‌های کنترل فرآیند آماری (SPC) و تئوری تصمیم‌گیری (Decision Theory).
- استاندارد مرتبط:
ISO 17359: استاندارد عمومی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات که بر ضرورت استفاده از تحلیل‌های آماری در تفسیر داده‌ها تأکید دارد.
ISO 10816: (در بخش‌های مرتبط با تفسیر روندها) برای تعیین مرزهای هشدار بر اساس تغییراتِ باقی‌مانده.